ΑΔΑ: 6992ΟΡΡ3-ΩΙΟ

Αρ.Πρωτ. : 4182/27-07-2020

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Επαναπρόσκληση συλλογής προσφορών για την αγορά μίας (1) συσκευής εγγραφής DVD, για τον λαπαροσκοπικό πύργο του Γ.Ν.Θήρας »

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

β. Την με Αρ. Πρωτ. 3914/14.07.2020 εισήγηση της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και του Τμήματος Πληροφορικής του Γ.Ν Θήρας .

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Έξι χιλιάδες ευρώ  ( 6.000,00 € ) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α

| Κριτήριο αξιολόγησης | Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ |
| --- | --- |
| Χαμηλότερη Τιμή | 27 Ιουλίου 2020 |

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

| ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ανοιχτές προσφορές στο mail: pdrosos@santorini-hospital.gr και στο fax: 2286035459 | 03 Αυγούστου 2020 | Δευτέρα | 13:00 μ.μ. |

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για την προμήθεια μίας (1) συσκευής εγγραφής DVD, για τον λαπαροσκοπικό πύργο του Γ.Ν.Θήρας .

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Τύπος αρχείου εγγραφής βίντεο: MPEG-4 AVC/H.264

- Τύπος αρχείου εγγραφής ήχου: AC-3/AAC LC

- Τύπος αρχείου εγγραφής: AVCHD/MP4

- Εσωτερικός σκληρός δίσκος τουλάχιστον 500GB

- Αποθήκευση μέσω DVD-R

- Αποθήκευση σε εξωτερικό USB

- Αποθήκευση μέσω δικτύου (CIFS)

- Ανάλυση καταγραφής: τουλάχιστον 1920 x 1080 ή Full HD

- Θύρες εισόδου: HDMI (Type A), DVI-D (DVI 19-pin), S VIDEO (Mini DIN 4-pin type), VIDEO (BNC type), AUDIO (Stereo mini jack), DC IN (DIN 3-pin),

- Θύρες εξόδου: HDMI (Type A), DVI-D (DVI 19-pin), S VIDEO (Mini DIN 4-pin type), VIDEO (BNC type), AUDIO (Stereo mini jack)

- Άλλες διεπαφές: USB (Type A), USB (Type B), Δικτύου (RJ-45, 1000 Base-T/100 Base-TX), REMOTE RS-232C (D-sub 9-pin), REMOTE contact switch (stereo mini jack), REMOTE MONITOR (RJ-45), Γείωση

- Γενικά: Λειτουργία με +12V έως +24V DC (παροχή ρεύματος με μετασχηματιστή), Ρεύμα λειτουργίας: 3.5A έως 1.8A, Θερμοκρασία λειτουργίας: 5°C έως 40°C, Βάρος 3.2 kg, Διαστάσεις 212.0 × 287.7 × 105.5 mm

- Παρελκόμενα: CD-ROM με οδηγίες χρήσης, μετασχηματιστής, καλώδιο τροφοδοσίας

- Συμμόρφωση με το πρότυπο IEC 60601-1 για ιατρικές συσκευές

- Εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) χρόνια

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :

- Ισχύς Προσφορών: 60 ημέρες κατ’ ελάχιστο.

- Αποστολή προσφορών: Ανοιχτές προσφορές στο mail: pdrosos@santorini-hospital.gr  ή στο fax: 2286035459  έως τις 03.08.2020 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 13:00.

- Τρόπος Πληρωμής: Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 12.00.01.80 ( Μηχανήματα ) του εγκεκριμένου για το 2020 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και εντός 60 ημερών από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών.

- Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.

- Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.

- Η προσφορά θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή .

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ

ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ