ΑΔΑ: ΩΡΟΜΟΡΡ3-ΞΨΖ

Αρ.Πρωτ.:  3264/14-06-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την αγορά μηχανημάτων για το ΤΕΠ του  Γ.Ν. Θήρας»

ΣΧΕΤ : α. Την με Αρ. Πρωτ. 2656/24-05-2019 Εισήγηση της Προϊσταμένης Α΄ Νοσηλευτικής Γ.Ν. Θήρας

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Τέσσερεις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ  (4.400,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

| Κριτήριο αξιολόγησης | Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ |
| --- | --- |
| Χαμηλότερη Τιμή | 14 Ιουνίου 2019 |

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

| ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ανοιχτές προσφορές στα mail: esarasidou@santorini-hospital.gr και atsafourou@santorini-hospital.gr ή στο fax: 2286035459 | 21 Ιουνίου 2019 | Παρασκευή | 13:00 μ.μ. |

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για αγορά μηχανημάτων για το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γ.Ν. Θήρας. Τα αιτούμενα μηχανήματα είναι τα παρακάτω και θα πρέπει να πληρούν τις αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές.

- ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ-ΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΗ

| ΥΛΙΚΟ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |
| --- | --- | --- |
| 1.ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ-ΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΗ | 1ΤΜΧ | - Να λαμβάνει δείγμα από τριχοειδικό η ολικό φλεβικό αίμα - Το εύρος μέτρησης να κυμαίνεται από 4,0g/dl~24,0g/dl - Ο χρόνος μέτρησης να είναι <= 10 δευτερόλεπτα - Με αρχή λειτουργίας οπτική ανακλαστικοτητα - Με ισχύς dc 6v (μπαταρίες) |

Το εκτιμώμενο κόστος  ανέρχεται στο ποσό των τριακόσια ευρώ (300 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%).

- ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ -ΥΓΡΩΝ

| ΥΛΙΚΟ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |
| --- | --- | --- |
| ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ- ΥΓΡΩΝ | 2 τμχ | Οι συσκευές θέρμανσης αίματος και υγρών να - είναι σχεδιασμένες για τοποθέτηση σε ορθοστάτη ενδοφλέβιας έγχυσης - να διαθέτουν διακόπτες αφής για εύκολο καθαρισμό και ευκολία στη χρήση - να διαθέτουν ψηφιακή οθόνη απεικόνισης τόσο της επιτευχθείσας από την συσκευή θερμοκρασίας όσο και της επιθυμητής θερμοκρασίας από το χρήστη - να διαθέτουν οπτικοακουστικό σύστημα συναγερμού σε περίπτωση υπερθέρμανσης καθώς και σε περίπτωση ανεπαρκούς θέρμανσης - Οι επιθυμητές θερμοκρασίες καθορίζονται από τον χρήστη μέσω διακοπτών αφής σε θερμοκρασίες από 33ºC έως 42ºC σε βήματα 0.5ºC. |

Το εκτιμώμενο κόστος  ανέρχεται στο ποσό των χιλίων εξακοσίων  ευρώ (1600€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%).

- ΣΥΚΕΥΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – ΨΥΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ  ΜΕ ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΗΞΗΣ

| ΥΛΙΚΟ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |
| --- | --- | --- |
| ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΨΥΞΗΣ ΜΕ ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΗΞΗΣ | 1 ΤΜΧ | - Να είναι κατάλληλη και συμβατή με όλους τους τύπους και διαστάσεις κουβερτών, ενηλίκων και παίδων, για την πρόληψη του φαινομένου της υποθερμίας /υπερθερμίας - Να είναι εύχρηστη χαμηλού επιπέδου θορύβου και ιδιαίτερα αξιόπιστη με μικρές διαστάσεις και χαμηλό βάρος - Να συνοδεύεται από βάση στήριξης. |

Το εκτιμώμενο κόστος  ανέρχεται στο ποσό των δύο  χιλίων πεντακοσίων  ευρώ (2500€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%).

Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.

Ισχύς Προσφορών: 60 ημέρες κατ’ ελάχιστο.

Αποστολή προσφορών: Ανοιχτές προσφορές στο mail: esarasidou@santorini-hospital.gr  και  atsafourou@santorini-hospital.gr  ή στο fax: 2286035459  έως τις  21/06/2019 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00. Η αποστολή των προσφορών πρέπει να γίνει και στα δύο e-mail και όχι εναλλακτικά.

Τρόπος Πληρωμής: Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 12.00.01.80  (Μηχανήματα)  του εγκεκριμένου για το 2019 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και εντός 60 ημερών από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών. Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Ο Αντιπρόεδρος   ΔΣ ΑΕΜΥ ΑΕ

Εντεταλμένος Σύμβουλος για το Γ.Ν. Θήρας

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ