ΑΔΑ: 6ΨΥ9ΟΡΡ3-6Ρ1

Αρ.Πρωτ.: 4200/24-07-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού για εργαζόμενους σε χειρουργείο με χρήση C-ARM , με τη διαδικασία συλλογής προσφορών. »

ΣΧΕΤ: α.Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

β. Την με Αρ. Πρωτ. 4052/16-07-2019 εισήγηση του Ακτινολογικού Τμήματος .

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Εννέα χιλιάδες επτακόσια ευρώ  ( 9.700,00 €) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α  .

| Κριτήριο αξιολόγησης | Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ |
| --- | --- |
| Χαμηλότερη Τιμή | 24 Ιουλίου 2019 |

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

| ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ανοιχτές προσφορές στο mail: vfousteri@aemy.gr και στο fax: 2286035459 | 31 Ιουλίου 2019 | Τετάρτη | 13:00 μ.μ. |

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού για εργαζόμενους σε χειρουργείο με χρήση C-ARM , για το Γ.Ν. Θήρας . Ο αιτούμενος εξοπλισμός περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω :

| α/α | Είδος | Περιγραφή | Ποσότητα | Τιμή/τεμάχιο με ΦΠΑ 24% | Συνολική τιμή (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ποδιές ακτινοπροστασίας μπροστινής κάλυψης ισοδύναμης με 0,5 mm Pb | - Εύκαμπτο και ελαστικό υλικό κατασκευής, χαμηλού βάρους - Προσαρμογή στο σώμα του χρήστη με ρυθμιζόμενη ζώνη και κλείστρο ή Velcro. - Προστασία ισοδύναμου μολύβδου 0,5 mm Pb. - Διαστάσεις: Φάρδος 60-70 εκατοστά (cm) και μήκος 90-110 εκατοστά (cm). | 2 | 300 | 600 |
| 2 | Ποδιά ακτινοπροστασίας ολόσωμη για παιδιά, ισοδύναμης προστασίας 0,5 mm Pb | - Εύκαμπτο και ελαστικό υλικό κατασκευής, χαμηλού βάρους - Οι ποδιές να είναι τύπου παλτό με προστασία ισοδύναμη με 0,50 mm Pb μπροστά και 0,25 mm Pb πίσω. | 1 | 400 | 400 |
| 3 | Προστατευτικά κολάρα θυρεοειδούς με επικάλυψη στέρνου ισοδύναμης προστασίας 0,5mmPb. | - Τα προστατευτικά κολάρα να είναι κατασκευασμένα από ελαφρύ εύκαμπτο. - Η προσφερόμενη προστασία να είναι 0,50 mmPb - Η εξωτερική επιφάνεια να είναι από υλικό αντιαλλεργικό και εύκολα καθαριζόμενο. - Προσαρμογή στο λαιμό του χρήστη με Velcro. - Να καλύπτει το στέρνο μέχρι 12 εκατοστά. | 4 | 150 | 600 |
| 4 | Γυαλιά ακτινοπροστασίας με πλαϊνή προστασία και ιμάντα συγκράτησης πίσω από την κεφαλή του χρήστη, για χρήστες χωρίς διορθωτικά γυαλιά οράσεως | - Να παρέχουν πρόσθια προστασία ισοδύναμου μόλυβδου 0,75 mm Pb και πλάγια προστασία 0,50 mm Pb. - Το βάρος τους να μην ξεπερνά τα 95 γραμμάρια. - Να συνοδεύονται από ιμάντα συγκράτησης στο κεφάλι του χρήστη και θήκη αποθήκευσης/μεταφοράς. | 5 | 300 | 1.500 |
| 5 | Γυαλιά ακτινοπροστασίας με πλαϊνή προστασία και ιμάντα συγκράτησης πίσω από την κεφαλή του χρήστη, για χρήστες με διορθωτικά γυαλιά οράσεως | - Να έχει τη δυνατότητα εργονομικής εφαρμογής επάνω από τα διορθωτικά τους γυαλιά. - Η πρόσθια προστασία ισοδύναμου πάχους μολύβδου να είναι 0,75 mm Pb. - Το βάρος τους να μην ξεπερνά τα 95 γραμμάρια. - Να συνοδεύονται από ιμάντα συγκράτησης στο κεφάλι του χρήστη και θήκη αποθήκευσης/μεταφοράς. | 2 | 600 | 1.200 |
| 6 | Προστατευτικά γονάδων, ενηλίκων | - Iσοδύναμης προστασίας 1mmPb - Προσαρμογή στο σώμα του χρήστη με ρυθμιζόμενη ζώνη και κλείστρο ή Velcro. | 2 | 200 | 400 |
| 7 | Τροχήλατο πέτασμα ακτινοπροστασίας | - Διαστάσεις 140X190 - Θωράκιση ισοδύναμου πάχους μόλυβδου 2mm Pb - Με αναδιπλούμενα φύλλα - Ευρύ παράθυρο παρατήρησης | 1 | 5.000 | 5.000 |
|  |  |  |  |  | 9.700 |

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ:

- Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE.

- Όλα τα ακτινοπροστατευτικά είδη να παρέχουν τη ζητούμενη θωράκιση με χρήση των υλικών που ζητούνται για κάθε επιμέρους κατηγορία και είδος.

- Η προσφορά να συνοδεύεται από στοιχεία του κατασκευαστή οίκου ή έγκριτου οργανισμού για την παρεχόμενη ακτινοπροστασία και αξιοπιστία του κατασκευαστή οίκου.

- Να προσφερθούν μοντέλα κατάλληλα για την προοριζόμενη χρήση και τα μεγέθη με διαφορετικές διαστάσεις (μήκος και πλάτος) σε ενιαία τιμή.

- Η εξωτερική επιφάνεια των ποδιών να διαθέτει υλικό μη υδατοπερατό, εύκολα και γρήγορα καθαριζόμενο, χωρίς ν’ απορροφούνται ουσίες που θα τις λερώνουν.

- Να επισυνάπτεται με την προσφορά το πιστοποιητικό βάρους των υλικών που χρησιμοποιούνται στην ακτινοπροστατευτική θωράκιση των ειδών της πρόσκλησης (ανά τ.μ. υλικού) από τον κατασκευαστή.

- Οι συμμετέχοντες να δηλώσουν με υπεύθυνη δήλωση το εργοστάσιο κατασκευής και τον τόπο εγκατάστασής του.

- Να παρέχεται εγγύηση κατ’ ελάχιστο 24 μηνών για την ποιότητα της κατασκευής τους.

- Να κατατεθεί εάν δύναται σε κάθε κατηγορία ένα δείγμα. Μετά την κατακύρωση και την παράδοση των υλικών από τον μειοδότη, τα δείγματα θα επιστραφούν.

Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.

Ισχύς Προσφορών: 60 ημέρες κατ’ ελάχιστο.

Αποστολή προσφορών: Ανοιχτές προσφορές στο mail:  vfousteri@aemy.gr ή στο fax: 2286035459  έως τις  31.07.2019   ημέρα    Τετάρτη    και ώρα 13:00.

Τρόπος Πληρωμής: Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 14.09.98.80 ( Προμήθεια Μηχανημάτων & Λοιπού εξοπλισμού ) του εγκεκριμένου για το 2019 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και εντός 60 ημερών από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών. Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Ο Αντιπρόεδρος   ΔΣ ΑΕΜΥ ΑΕ

Εντεταλμένος Σύμβουλος για το Γ.Ν. Θήρας

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ